|  | Destek Comercial S.A.S. Cra. 60 No. 4 G 53 Bogotá D.C. - Colombia Tels.: (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71 Telefax: (+ 57 1) 702 07 21 ventas@destekcomercial.com www.destekcomercial.com |
| --- | --- |

DENOMINACION DEL PRODUCTO: GOMA PROTECTORA

- IDENTIFICACION DE LA SUTANCIA OPREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O

EMPRESA:

. Denominación del producto: Goma Protectora COG G-001

. Uso de la sustancia o preparado: Solución para protección y preservación de placas

Metálicas de impresión.

. Sociedad/empresa

Destek Comercial S.A.S

Carrera 63 No 5A - 05

Tel: 260 2281 / 702 0571

Bogotá, Colombia

2.COMPOSICION /INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

La información de peligro y etiquetado en este punto es la de los ingredientes individuales. La información correspondiente a este producto tal como es suministrado está indicada en el punto 15. Texto completo de las frases R revelantes esta inscrito en el punto 16.

Solución antioxidante protectora de placas de impresión, compuesta principalmente de:

. Goma arábiga, procedente del exudado seco del Acacia Senegal 10-20%

. Agua 70,0 – 100,0 % en peso

. Dextrina, amarillo 10,0 – 20,0 % en peso

. Glicerina 0,5 – 1,0 % en peso

3.IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Simbolos de peligro: ninguno conocido

4. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Contacto con la piel: Lávese inmediatamente y abundantemente con agua y jabón. Si observa reacciones extrañas, acúdase a un médico.

Contacto con los ojos: Enjuáguese con mucha agua. Consulte al médico.

Ingestión: Enjuáguese la boca con mucha agua. Acúdase a un médico.

Inhalación: No relevante.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

En caso de incendio, se puede usar cualquier sistema de extinción sustancia no inflamable.

|  | Destek Comercial S.A.S. Cra. 60 No. 4 G 53 Bogotá D.C. - Colombia Tels.: (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71 Telefax: (+ 57 1) 702 07 21 ventas@destekcomercial.com www.destekcomercial.com |
| --- | --- |

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Medidas de proteción personal: Ver punto 8 si es necesario contener el derrame. Recoger con un producto absorbente. Recoger el producto dentro de contenedores debidamente etiquetados y cerrados. Eliminar los restos con agua abundante. Evitar el vertido a los desagúes, suelo o aguas superficiales.

Para eliminar los residuos, ver punto 13.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

.Valores límite de la exposición: No conocidos

. Controles de la exposición: -

Los empleados que tengan contacto directo con el producto deben lavarse las manos y caras antes de comer.

. Protección de las manos: Guantes de nitrilo resistentes a los productos químicos

. Protección de los ojos: Gafas de seguridad herméticas

Protección respiratoria: Bajo condiciones normales, no es necesario el uso de protección respiratoria ( mascara para vapores o polvo )

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: líquido

Color: Amarillo oscuro – marrón

Olor: Inodoro

Miscible en agua en cualquier proporción

No es combustible ( solución acuosa )

Densidad ( 20°C ) ....:  1,0680

Punto de fusión.....:< 0°c

Punto de ebullición....: >100°c

Presión de vapor.......:no disponible

PH (25°C) : 8,4

Coeficiente de reparto: no disponible

Autoinflamabilidad.....: no se aplica

Punto de inflamación °C: no se aplica

Lím. De explosion inf. : no se aplica

Lím. De explosion sup. : no se aplica

|  | Destek Comercial S.A.S. Cra. 60 No. 4 G 53 Bogotá D.C. - Colombia Tels.: (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71 Telefax: (+ 57 1) 702 07 21 ventas@destekcomercial.com www.destekcomercial.com |
| --- | --- |

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

. Estabilidad: El producto es estable en condiciones normales en almacenamiento y uso.

. Productos de descomposición peligrosos: ninguno

. Descomposición termal: no aplica

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

La toxicidad del producto es la misma que la de los ingredientes en su estado puro. El producto no es considerado toxico, pero al ser producto de uso industrial debe evitarse el contacto con la piel, ingestion etc.

12. INFORMACION ECÓLOGICA...

13.CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Si el producto se elimina en el mismo estado en el que se adquirió, no se considera residuo peligroso. Sin embargo el usuario debe juzgar si el producto sufrió alguna contaminación y necesite un tratamiento especial de vertimiento, y lo realiza bajo su responsabilidad.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

No tiene restricciones en su transporte ni cuidados especiales al no considerarse un producto peligroso.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

16. OTRA INFORMACION

La información contenida en esta ficha de seguridad es correcta de acuerdo a nuestro actual conocimiento y experiencia. Solamente se refiere al producto específico aquí descrito y puede no ser válida cuando dicho producto es utilizado en combinación con cualquier otro material o proceso, salvo condiciones especificadas en el texto. Este documento tiene como objetivo dar la información necesaria sobre salud y seguridad del producto y no debe ser considerado como garantia o especificación de seguriad. Es responsabilidad del consumidor cumplir con la legislación local relativa a seguridad, salud, medioambiente y gestión de los residuos.

Esta ficha de seguridad está elaborada según las Directivas de la CE.